Specialusis radiacinės saugos reikalavimų vykdymo pramoninėje radiografijoje patikrinimo klausimynas

Bendrojo radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimyno Nr. _____

priedas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Taip | Ne | Neaktualu/ Netikrinta |
| Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) radiacinė sauga |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Ar yra parengta darbo su radiografais instrukcija? ([1] 11.1 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 1.2. Ar darbo su radiografais instrukcijoje nurodyta: |  |  |  |
|  | - bendra radiografo būklės įvertinimo tvarka? ([1] 12.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - kaip bus užtikrinta, kad darbo metu kolimuoto spindulių pluošto kryptimi ir patalpoje, kurioje vykdomi darbai, nebus žmonių? ([1] 12.4 ir 12.8 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - kad panoraminei radiografijai atlikti naudojami tiktai radiografai su valdymo pultu? ([1] 12.5 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - šviesos ir (ar) garsinio signalo naudojimo tvarka prieš įjungiant radiografą ir ekspozicijos metu? ([1] 12.9 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - kaip bus užtikrinta, kad darbuotojai, dirbantys nešiojamaisiais ir kilnojamaisiais radiografais, darbo metu kartu su individualiuoju dozimetru nešios skaitmeninį dozimetrą? ([1] 12.11 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - kaip bus užtikrinta, kad atliekant radiografijos darbus lauko sąlygomis darbo vietų stebėsenai vykdyti naudojamas bent vienas metrologiškai patikrintas dozės galios matuoklis kiekvienam radiografui? ([1] 12.12 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - kaip bus užtikrinta, kad darbuotojas po kiekvienos ekspozicijos, taip pat prieš įeidamas į radiografijos patalpas, įvertins dozės galią kontroliuojamojoje zonoje ir įsitikins, kad rentgeno radiografas yra išjungtas arba gama radiografo uždarasis radioaktyvusis šaltinis (toliau – šaltinis) perkeltas į saugojimo padėtį? ([1] 12.13 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - vizualinio teritorijos patikrinimo ir dozės galios matavimų, siekiant įsitikinti, kad radiografas nebus paliktas, atlikimo tvarka, baigus radiografijos darbus lauko sąlygomis? ([1] 12.14 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Kontroliuojamoji ir stebimoji zonos |  |  |  |  |
| 2. | Ar lauko sąlygomis radiografijos darbus atlieka ne mažiau kaip du darbuotojai? ([1] 17 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | Ar yra fizinės ar kitos priemonės (pvz. linijos, užrašas ir kt.), skirtos pažymėti kontroliuojamajai zonai? ([1] 15 ir 16 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Patalpos |  |  |  |  |
| 4. | Ar radiografijos patalpos įrengtos taip, kad: |  |  |  |
|  | - neleistų įjungti radiografo, kol visos durys neuždarytos arba nesandariai uždarytos? ([1] 52.1 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - neleistų patekti į radiografijos patalpą esant įjungtam radiografui? ([1] 52.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. | Ar radiografijos patalpos durys ekranuotos? ([1] 53 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Ar bent vienos iš radiografijos patalpų durų įrengtos taip, kad jas visada būtų galima atidaryti iš radiografijos patalpos vidaus? ([1] 53 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Ar radiografijos patalpos išorėje ir viduje įrengta šviesos signalizacija? ([1] 54 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Ar patalpos, kuriose keičiami gama radiografų šaltiniai, įrengiamos taip, kad būtų užtikrinta apsauga, jog pašaliniai asmenys atsitiktinai nepateks į patalpą, kai šaltinis yra išimtas iš gama radiografo korpuso? ([1] 55 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Radiografų apskaita ir kontrolė |  |  |  |  |
| 9. | Ar gama radiografas iš saugyklos paimamas tik turint licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo įsakymu paskirto darbuotojo išduotą rašytinį leidimą radiografijos darbams? ([1] 28 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. | Ar pildomas Radiografų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalas? ([1] 29 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. | Ar yra nustatyta gama radiografų grąžinimo į saugyklą ne darbo metu tvarka? ([1] 30 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. | Ar saugant gama radiografus laikinojo saugojimo vietose yra nustatyta jų laikinojo saugojimo tvarka? ([1] 32 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Reikalavimai radiografams |  |  |  |  |
| 13. | Ar radiografai ir jų valdymo pultai turi indikatorių, aiškiai nurodantį radiografo veikimo padėtį (įjungta/išjungta, šaltinis darbo/saugojimo padėtyje)? ([1] 38 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Ar gama radiografai atitinka šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | 14.1. gama radiografo korpusas sandarus, paviršius lygus ir lengvai dezaktyvuojamas? ([1] 42.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 14.2. ant gama radiografo korpuso nurodoma [1] 42.3 papunktyje nustatyta informacija? ([1] 42.3 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - užrašas (ant korpuso), kuris nurodo radiografo korpuso modelį ir jo identifikavimo numerį, šaltinio radionuklidą bei didžiausią jo aktyvumą, yra nedegus? ([1] 42.4 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - valdymo troso ilgis ne mažesnis kaip 15 metrų? ([1] 42.6 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - nukreipimo kanalo antgaliai ir gama radiografo korpuso anga turi apsauginius dangtelius, saugančius nuo pašalinių daiktų patekimo į nukreipimo kanalo ir gama radiografo korpuso vidų? ([1] 42.9 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - vežant gama radiografus, šaltiniai yra saugojimo padėtyje ir didžiausia dozės galia bet kokiame gama radiografo korpuso paviršiaus taške pagal B (U) tipo pakuotei nustatytus reikalavimus neviršija 2 mSv/val., o 1 metro atstumu nuo pakuotės paviršiaus – 0,1 mSv/val? ([1] 42.10 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Ar rentgeno radiografai atitinka šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | - rentgeno radiografo laido ilgis ne trumpesnis kaip 20 m? ([1] 43.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - rentgeno radiografas turi raktą – jungiklį, be kurio radiografas negali būti įjungtas? ([1] 43.3.1 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - turi aiškiai pažymėtus prietaiso įjungimo ir išjungimo mygtukus? ([1] 43.3.4 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - turi automatinę šviesinę arba garsinę signalizaciją, informuojančią, kad vyksta ekspozicija ir skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė? ([1] 43.3.5 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | 16.1. Ar atliekama techninė radiografų priežiūra? ([1] 41 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 16.2. Ar tai registruojama laisvos formos žurnale? ([1] 41 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Kokybės kontrolė |  |  |  |  |
| 17. | Ar nustatyti kokybės kontrolės elementai, vadovaujantis radiografo gamintojo pateiktomis įrangos specifikacijomis ([1] 45 p.): |  |  |  |
|  | - parametrai, kuriuos reikia matuoti kokybės kontrolės bandymų metu? ([1] 45.1 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - priimtinos šių parametrų ribos? ([1] 45.2 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - šių parametrų matavimo metodai? ([1] 45.3 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | - matavimų periodiškumas? ([1] 45.4 p.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pastabos: |  |  |  |  |

Užpildė:

| ____________________________________ (pareigos) |  | ______________________ (parašas) |  | ______________________ (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-928 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo.